# Alcocheck

Александър пеев ДРАГОМИР АПОСТОЛОВ ИВАЙЛА МИТЕВА

| СЪДЪРЖАНИЕ | ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА...................3 |
| --- | --- |
|  | БЛОКОВА СХЕМА.............................4 |
|  | ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА.....................5 |
|  | СЪСТАВНИ ЧАСТИ............................6 |
|  | СОРС КОД.......................................7 |  |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................11 |

# Описание на проекта

AlcoCheck е портативен дрегер, реализиран чрез микроконтролер Arduino Uno и газов сензор. При издишване към сензора, дисплей показва концентрацията на алкохол в промили. Ако измерената стойност е под 0.5‰, устройството сигнализира със зелен светодиод и кратък звуков сигнал. При по-високи стойности се активира червен светодиод и се издава алармен звук. Моделът е създаден с помощта на 3D принтер, а устройството поддържа работа на батерия с възможност за зареждане.

Блокова схема

# Електрическа схема

| # Съставни части |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Arduino Uno rev3 ## MQ3 sensor ## SH1106 - display ## Pushbutton ## 3 x LEDs ## Resistors (3 x 220Ω, 1 x 10 kΩ) - Buzzer - LI-ION Battery 2 x 3.7V - ON/OFF Switch - Battery Level Indicator |

# Сорс код ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА

#include <U8g2lib.h> //Деклариране на пиновете #define alcoPin 0 #define buttonPin 6 #define buzzerPin 7 #define redledPin 8 #define yellowledPin 9 #define greenledPin 3 char buffer[30]; const char outofseconds[] PROGMEM = " out of 3 seconds"; //Деклариране на променливи, използвани при преобразуването на аналоговите стойности в промили float RL = 10000.0; float R0 = 41000.0; float a = -0.48; float b = 1.58; U8G2_SH1106_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0); void setup() { Serial.begin(9600); //Настройка на пиновете като входове и изходи pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(buzzerPin,OUTPUT); pinMode(redledPin,OUTPUT); pinMode(yellowledPin,OUTPUT); pinMode(greenledPin, OUTPUT); delay(1000); tone(buzzerPin,750,1000); //Инициализация на екрана u8g2.begin(); u8g2.firstPage(); do{ } while(u8g2.nextPage()); u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tf); // Задаване на екрана по време на подготовка for(int i = 0; i<128; i++){ u8g2.firstPage(); do{ u8g2.drawFrame(0, 40, 128, 10); u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tf); u8g2.drawStr(30,35,"Preparing..."); u8g2.drawBox(0, 40, i, 10); } while(u8g2.nextPage()); delay(1000); } delay(2000); //Задаване на екрана, когато сензорът е готов за работа u8g2.firstPage(); do{ u8g2.drawFrame(10, 10, 110, 40); u8g2.drawStr(25, 35, "Ready to test."); } while(u8g2.nextPage()); } void loop() //При натискане на бутона светва жълтият светодиод и се правят 3 измервания на въздуха от сензора { if(digitalRead(buttonPin) == HIGH){ stopLEDs(); digitalWrite(yellowledPin, HIGH); int counter = 1; int measurements[3]; for(int i = 0; i < 3; i++){ measurements[i] = analogRead(alcoPin); printTimer(counter); counter++; delay(1000); } //Взима се най-високата стойност int analogValue = ArrMax(measurements,3); //Преобразува се в промили float RS = RL * (1023.0 - analogValue) / analogValue; float ratio = RS / R0; float alcoholPPM = pow(10, a * log10(ratio) + b); float BrAC = alcoholPPM / 500.0; float BAC = BrAC * 0.21 * 10; //Извежда се резултатът на дисплея Serial.println(BAC); Serial.println(analogValue); u8g2.firstPage(); do{ u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tf); u8g2.drawFrame(10, 10, 110, 40); u8g2.setCursor(55, 35); u8g2.print(BAC); } while(u8g2.nextPage()); digitalWrite(yellowledPin,LOW); //В зависимост от резултата светва съответният диод и се издава определен звук if(BAC<0.5){ digitalWrite(greenledPin,HIGH); tone(buzzerPin,1000,1000); } else{ digitalWrite(redledPin,HIGH); tone(buzzerPin,500,1000); delay(500); tone(buzzerPin,1500,500); delay(500); tone(buzzerPin,500,1000); delay(500); tone(buzzerPin,1500,500); } } } //Изключва всички диоди void stopLEDs(){ digitalWrite(redledPin,LOW); digitalWrite(yellowledPin,LOW); digitalWrite(greenledPin,LOW); } //Извежда на екрана секундите по време на измерването void printTimer(int seconds){ u8g2.firstPage(); do{ snprintf(buffer,sizeof(buffer),"%d",seconds); u8g2.drawFrame(10, 40, 100, 10); u8g2.drawBox(10, 40, seconds * 33, 10); u8g2.drawStr(5, 20, buffer); strcpy_P(buffer,outofseconds); u8g2.drawStr(10, 20, buffer); } while(u8g2.nextPage()); } //Извлича максималната стойност float ArrMax(int a[], int n){ int max = a[0]; for(int i = 0; i < n;i++){ if(a[i]>max){ max = a[i]; } } return max; }

| # Заключение |  |
| --- | --- |
| С проектa AlcoCheck успешно беше реализирано устройство за измерване на алкохол във въздуха, базирано на микроконтролер Arduino Uno и газов сензор. Системата е лесна за употреба, предоставя визуален и звуков сигнал при засичане на надвишени стойности, и е компактна благодарение на 3D отпечатано тяло. Срещнахме някои предизвикателства по време на кодирането и свързването на компонентите, но в крайна сметка създадохме работещ прототип, който изпълнява основната си функция. Устройството демонстрира възможностите за създаване на евтини и ефективни решения с реално приложение чрез използване на базови електронни компоненти и програмен код. При широка употреба може да има значима роля при намаляването на пътнотранспортните произшествия, причинени от употреба на алкохол. |  |
| GitHub repository: https://github.com/Crepersub/Breathalyzer |  |